1. Datos Generales

- Nombre/Modelo de la Cámara: SP60H L25

- Fabricante: HIKMICRO INDUSTRIAL

- Uso previsto/Aplicación: Inspección eléctrica, edificación, mantenimiento industrial, medicina, etc.

2. Especificaciones del Sensor y la Imagen

- Resolución de IR (píxeles): 640 x480, Función Super IR que mejora la resolución hasta 1280 x 960 para una nitidez máxima. A mayor resolución, mayor detalle en la imagen y mejor capacidad para detectar problemas pequeños.

- Sensibilidad Térmica (NETD): <30 mK (0,02°C). Indica la diferencia de temperatura más pequeña que la cámara puede detectar entre dos pixeles. Un valor menor significa mayor sensibilidad y capacidad para ver diferencias sutiles de temperatura.

- Rango de Temperatura del Objeto: -40 a 2200 °C. Cuida mucho este valor, es necesario que este rango se adapte a tu aplicación.

- Precisión de la Medición: Rango 1: ± 2°C para -40 a 0°C, ± 1°C para 0 a 100°C, ± 1% para 100 a 150° C; Rango 2: ± 2°C para 0 a 100°C,  ± 2% para 100 a 650° C; Rango 3: ± 2% para 300 a 2200° C.  Es el margen de error de las mediciones, normalmente lo verás expresado como un porcentaje o un valor en grados. Es importante, pero ten en cuenta que en la mayoría de tus mediciones lo que buscas son defectos en general por comparación, es decir, efectúas una medición cualitativa, y luego ya entras en la medición con mayor precisión si es necesario mediante una medición cuantitativa.

- Campo de Visión (FOV):  Modelo probado L25 de 24,8°×18,7°, a 1,5 metros veras un área de unos 0,7 x 0,5 metros.  Ten en cuenta que expresa en grados y con ello podremos saber el área que con la cámara podremos ver a una distancia determinada. Es importante tenerlo en cuenta dependiendo del tipo de trabajo que quieras hacer, si vas ha ver un cuadro eléctrico de baja tensión, lo normal es que estés situado a una distancia segura de entre 1 metro o 1,5 metros, sin embargo, para localizar defectos o fugas térmicas en una fachada, estarás situado a mucha mayor distancia.

- Resolución Espacial (IFOV): a 1,5 metros será un cuadrado de 1x1 milímetros. En este caso, es el tamaño del píxel medible a una distancia determinada. Es crucial para calcular la distancia a la que puedes obtener una medición precisa, lo normal es que utilicemos una cantidad de 3x3 o 5x5 pixeles para el tamaño mínima de objeto a medir, es decir en este caso serían unos 3x3mm o 5x5mm.

- Frecuencia de la Imagen (Frame rate): 30 Hz. Se mide en Hertz (Hz) y es la velocidad a la que la cámara captura las imágenes. Una frecuencia de 30 Hz es ideal para aplicaciones dinámicas, mientras que una más baja (ej. 9 Hz) solo sería suficiente para aplicaciones paradas, pero cuando te muevas verás que se arrastra la medición.

- Distancia mínima de enfoque: 0.15m, puede ser útil cuando queramos ver objetos pequeños. Lo que sí podemos es superponer una lente macro para ver objetos muy pequeños en una placa base, etc.

- Tipo de Zoom térmico: Solo digital, desde x1 a x12, tenemos posibilidad de cambiar la lente por otra de x0.5, x2, x3. De momento no dispone de podemos superponer una lente macro. El cambio de lentes puede ser muy interesante incluso necesario cuando queremos trabajar con una gran superficie de tamaño (x0.5 gran angular) en la medición en una fachada o paneles fotovoltaicos o térmicos o bien acercarnos mucho cuando queremos ver defectos en una catenaria eléctrica en los aisladores, fusibles, etc.

- Puntero laser: Tiene un puntero laser para medición de distancia al objetivo y enfoque. En interiores puede medir hasta a 50m y en exteriores hasta 15m.

- GPS y brújula. Para localización de imágenes o generación de rutas.

3. Características de la Imagen Visual

- Cámara Digital (visible): 8 MP.

- Funcionalidades en la imagen/medición: Térmica/Visual/Fusión/PIP/Mezcla. Podemos ver en la pantalla la imagen sólo Térmica, solo la Visual de la cámara, o bien la Fusión de amas, PIP (Picture-in-Picture) o imagen superpuesta donde verás un cuadradito térmico dentro de la imagen visual y por último la MEZCLA, donde sobre la imagen visual iras poniendo la imagen térmica con mayor o menor transparencia. Estas funciones te pueden ayudar a localizar los problemas y a facilitar el trabajo con la cámara.

4. Interfaz y Almacenamiento

- Pantalla: Tipo (LCD, táctil), de 5" 1280x720 y visor una resolución de 1024 × 768 OLED.

- Enfoque: Automático/Manual/Asistido por láser y con zoom digital x1 hasta x12.

- Almacenamiento: Tarjeta SD expandible de 128 GB.

- Formatos de Imagen: JPEG radiométrico y Video Radiomético.

- Conectividad: Bluetooth, Wi-Fi, USB-C, Bluetooth, HDMI-D.

5. Características Físicas y Ambientales

- Peso y Tamaño: 1481 gr aproximadamente y 204,7 x 153,6 x 87,8 mm

- Resistencia: IP 54

- Temperatura de Operación: -20 a 50ºC

- Batería: del fabricante con una autonomía de unas 4h a plena carga.

- Transporte: Maleta rígida muy bien protegida.

6. Funciones de Medición y Análisis

- Software de Análisis: Tiene varios programas GRATUITOS, bien para poder trabajar directamente con el teléfono móvil con generación rápida de informes y envío por email, WhatsApp o bien para poder analizar en mayor profundidad en nuestro PC y generar informes.

Ahora entramos con mi opinión…

Es una cámara profesional de alto nivel, apta para cualquier tipo de inspección/trabajo que puede medir de -40º a 2200ºC. La calidad máxima y con una imagen térmica muy buena. El precio bastante ajustado para el tipo de cámara que estamos hablando ya sea en este modelo de temperatura extendida como la SP60 que mide de -20º a 650ºC que en términos generales nos sirve para casi todos los usos normales. Si comparas el precio con los de la competencia no lo podrán mejorar y en cuanto a calidad es máxima.

Lo que más me gusta…

Su imagen térmica, En cuanto a su resolución térmica tenemos 640x480 (1280x960 con la función SuperIR). En cámaras portátiles es una resolución más que aceptable para cualquier aplicación. Tiene un autofocus bien manual o asistido por laser que es una delicia.

En los aspectos generales, es como en el resto de sus hermanas pequeñas, su manejo es super intuitivo, accedes bien mediante la pantalla táctil o bien por el teclado. Tiene visor para poder trabajar en condiciones de mucha luminosidad externa que podría molestarnos algo en la pantalla. No tenemos que olvidarnos de que se trata de una cámara de gama alta con una relación calidad precio excelente.

El software de conexión con el teléfono es muy bueno, te generas un informe en PDF en nada y menos y lo puedes mandar mediante email o WhatsApp. Puedes estar trabajando con ella y otra persona viendo en el teléfono lo que tú estás analizando, me encanta. El software de generación de informes incluido sin coste para su descarga desde la web es realmente bueno.

Lo que menos me gusta…

Como en otras cámaras de este segmento, su peso, pero teniendo en cuenta lo que es y para lo que se usa un peso de aproximadamente 1.5kg, es lo normal.

De nuevo, es que cuando estoy trabajando para analizar imágenes en el software del PC, me gustaría poder disponer de su resolución térmica real, es decir si tiene menos de 30mK, es decir 0.03ºC a 30ºC, no entiendo porque me limitan el poder ver la temperatura a solo una precisión de solo un decimal (0.1ºC), mínimo tendrían que dejarme ver a 0.05ºC; con una matriz como está lo que quiero es poder ver matices cuantitativos máximos y no quedarme solo en un análisis cualitativo, o como mínimo poder exportar la matriz a una tabla tipo Excel con todos los puntos de la imagen, en la máxima resolución térmica y que sea yo el que interprete la posible interferencia entre los distintos puntos de la matriz.

El visor, es muy corto cuando trabajas con ella estás muy en contacto con los botones,… y no es super cómodo, contactas con mucha facilidad con el tabique nasal con el cuerpo de la cámara. Deberían tener posibilidad de intercambiar los visores, poner un extensor que te deje alejarla de la cara y que te proteja mejor de la entrada de luminosidad por los exteriores.

En resumen, estamos hablando de una excelente cámara a un precio muy competitivo, con un sensor de gama alta. Se trata de una cámara que dará una imagen de profesionalidad máxima.  Supera con creces a otras del mismo precio y deja de lado a las más caras con dicha matriz. Es excelente para efectuar servicios de informes o inspecciones. Para el desarrollo de placas o componentes electrónicos, mantenimiento, instalación, localización de puntos calientes en infinidad de aplicaciones. Si puedes llegar a tener una herramienta de alta calidad sin tener que dejarte todo el beneficio del año.